Говорят, что газобетонные блоки боятся воды...

Это заблуждение связано с пористой структурой газобетона автоклавного производства (далее газосиликат), и существует мнение, что вследствие высокой пористости, газосиликат обладает высокой влагонасыщаемостью, что ведёт к изменению его свойств и разрушению материала.

Рассмотрим газосиликат "под лупой". Характерной особенностью газосиликата  действительно является его пористая структура, представленная макро- и микропорами. Макропоры образуются в газосиликате благодаря добавлению. алюминиевого порошка (в щелочной среде вода расщепляется, и освобождённый водород образует в материале поры), а микропоры – в результате удаления избыточной воды затворения из межпоровых перегородок.

Готовый материал состоит примерно из 75% пор. Причём, наибольший объём в газосиликате приходится на макропоры, которые образуют округлённые пустоты и межпоровые перегородки. По своему характеру, эти поры делятся на закрытые и открытые, т.е. сообщающиеся между собой. Открытость пор и породило миф о том, что газосиликат боится воды и утрачивает при водонасыщении свои свойства.

Газосиликат состоит из водонерастворимого минерала, соответственно, вода не может разрушить его кристаллическую решётку.

Несмотря на то, что газосиликат, вследствие своей высокой пористости, является гигроскопичным материалом, влага не оказывает влияния на его свойства. Действительно, вода может неглубоко проникать внутрь материала, благодаря открытым и сообщающимся порам, однако именно капилярно-пористая структура газосиликата позволяет этому материалу достаточно легко и быстро ОТДАВАТЬ влагу в окружающую среду. Именно поэтому за один-два года эксплуатации здания, в ограждающих конструкциях достигается эксплуатационная (равновесная) влажность газобетона.

То же происходит при воздействии на стены из газосиликата влаги в виде атмосферных осадков: излишняя влага впоследствии будет достаточно быстро либо удалена в окружающую среду, либо, при необходимости (излишне сухом воздухе внутри помещения), "мигрирует" внутрь. То есть когда воздух в помещении становится излишне сухим, стены из газобетона газосиликата обеспечивают его увлажнение, получив часть влаги за пределами помещения. И, наоборот – в случае появления излишней влажности в помещении, вода не оседает в виде конденсата на стенах, а выводится наружу через стену. Таким образом, стены из газосиликата обеспечивают наиболее комфортные условия для проживания.

Несмотря на то, что любители экспериментов охотно занимаются "затоплением" кусочков газобетона, данный факт абсолютно не может выступать в качестве определяющего свойства стенового материала. Плавучесть газосиликата не имеет никакого отношения к его назначению, хотя и подтверждает наличие в материале большого количества резервных пор, которые не позволяют воде заполнить все сообщающиеся между собой поры полностью. Так что споры о том, что дольше продержится на плаву – газосиликат или пенобетон – по большому счету, лишены смысла.

Говорят, что в морозную погоду газобетон разрушается...

Это ещё один, волнующий многих, момент, связанный с влиянием излишней увлажнённости на прочность газосиликата в морозную погоду (замерзанием воды внутри пор), которая может привести к микротрещинам и разрыву структуры пор, и, соответственно, разрушить материал.

Относительно газосиликата, эти опасения не оправдываются, поскольку, во-первых, микротрещин в материале не образуется. Поясним: образование микротрещин в газобетоне возможно либо в процессе механического воздействия на массив при производстве, либо в процессе усадки готового материала. Механическое воздействие на массив при производстве газосиликата минимизировано, благодаря современному оборудованию и технологиям. Резка и перемещение массива по технологическим линиям – наиболее подверженные рискам повреждения этапы производства – организованы без механических воздействий на массив, что гарантирует отсутствие микротрещин. Что касается усадки, то процесс автоклавирования позволяет значительно уменьшить вероятность образования усадочных трещин в изделиях. И в этом большое преимущество газобетона автоклавного твердения перед другими газо- и пенобетонами, изготовленными по упрощенным технологиям.

Во-вторых, разрыва структуры пор, вследствие замерзания воды, также не происходит. Ситуацию помогает стабилизировать пористая структура газобетона: вследствие наличия большого числа резервных пор, вода равномерно распределяется в них, оставляя свободное пространство для расширяющегося при замерзании льда. Соответственно, разрушения структуры газобетона НЕ ПРОИСХОДИТ, и материал полностью сохраняет свои свойства.

Подводя итоги можно смело утверждать, что газосиликат не боится воды, а мифы об обратном не имеют под собой никакой основы. Практика эксплуатации домов построенных во всех климатических районах Сибири, от Алтая до Севера Тюменской области, в Красноярске и Иркутске, подтверждает, что дома из автоклавного газобетона отвечают самым взыскательным требованиям потребителей по надёжности и поддержанию благоприятного климата в помещении.

Чем отличается газобетон от пенобетона?

Дело в том, что пенобетон имеет заметно меньшую прочность и низкую морозостойкость, требует защиты от воды, медленно набирает прочность. При производстве пенобетона пена (на базе ПАВ) — носитель газово-воздушных пузырей (напоминает эффект энергичного взбивания сливок в стакане с соответствующим подъемом) может производиться отдельно и затем механически принудительно, как обычный компонент, смешивают с цементно-песчаным раствором. В случае же с нашим газобетоном, газообразование (образование газовых пузырьков) происходит внутри рабочего раствора (вследствие чего и поднимается цементное тесто) в результате химической реакции введенного компонента – порообразователя с цементным раствором. Кроме того, порообразователь в отличие от пен в пенобетонах не "отравляет" цемент, а наоборот – способствует его естественной работе в растворе. Сферическая форма пор (у пенобетонов чаще полиэдрическая с увеличенным узлом схождения пор) и отсутствие развитой вторичной пористости в стенках этих пор газобетона создают благоприятные условия для высоких прочностных свойств. Производители пенобетона столкнулись с известными трудностями: ограниченным сроком хранения и большой ценой качественных пенообразователей, "отравлением" цементного раствора компонентами пенообразователей, коротким сроком устойчивости приготовленной пены, эффектом "чем больше пены, тем меньше прочность", достаточной громоздкостью и энергоемкостью оборудования, большой разницей между лабораторными и натурными показателями свойств пенобетона и т.д.

К недостаткам пенобетона следует отнести, кроме малой прочности и низкой морозостойкости, высокий удельный расход портландцемента; значительную усадку изделий, вызывающую образование трещит; значительное время вызревания (твердения) изделий и, соответственно, длительность процесса производства.

Газобетонные блоки, выполненные автоклавным способом (газосиликат) – это прочный минерально-каменный искусственный материал, не требующий значительного ухода, и имеют более высокие качественные характеристики по отношению к газобетону, изготовленному неавтоклавным способом и пенобетону.

В газосиликате соединились лучшие качества двух самых древних материалов: камня и дерева. Этот материал огнестоек, прочен, он не гниет, не стареет, не выделяет токсичных веществ. За счет поглощения и отдачи влаги газосиликат поддерживает постоянную влажность воздуха внутри помещения. А воздушные пузырьки, занимающие около 80% материала, обеспечивают ему высокую теплоизоляционную способность, что способствует снижению затрат на отопление на 25-30% и отказу от применения каких-либо дополнительных теплоизоляционных материалов. Термическое сопротивление газосиликата в 3 раза выше, чем из глиняного кирпича, и в 8 раз выше, чем из тяжелого бетона. Наружная стена из блоков толщиной 375 мм обеспечивает требуемое нормативное термическое сопротивление Rt=2,5. Газосиликат как материал обладает следующими свойствами: - прочный, но легкий; - не горит, не гниет и не боится сырости; - теплоудерживающий (работает как аккумулятор тепла); - экологически чистый (не содержит вредных для здоровья веществ); - удерживает благоприятный микроклимат в помещениях (дышащий материал).