# ООО  “НИИХП”

( НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  ХИМИЧЕСКИЕ  ПРОДУКТЫ )       _______________________________________________________________________________________

630128, г. Новосибирск-128,  ул. Кутателадзе, 4/2, т./ф (383) 330-84-45, 330-81-64

E-mail : niichp@mail. nsk. ru          http:// www.niichp.ru

НАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ И ПРЕДЛАГАЕТ  различные высокоэффективные, экологически  безопасные, водорастворимые  концентраты :

- СМАЗОЧНО - ОХЛАЖДАЮЩИЕ   ЖИДКОСТИ  (СОЖ)  и  смазки  серии  “ЭПМ”  (ТУ 0258-004-11850138-01)  и  “ПОА”  (ТУ 0258-006-11850138-02),

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА  (ТОС)  серии “МР”  (ТУ 8110-003-11850138-99),

- СМАЗКИ  ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА серии “КСФ” (ТУ 0254-005-11850138-02)

- ЗАКАЛОЧНЫЕ СРЕДЫ серии “ЗСК” (ТУ 2219-007-11850138-2007).

КОНЦЕНТРАТЫ СОЖ серии “ЭПМ” награждены ЗОЛОТОЙ  МЕДАЛЬЮ Сибирской Ярмарки: “Сибирь: Экспорт - Импорт -99”, дипломом Правительства РФ на выставке "Экспортные возможности  России-2000",      дипломом   “100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ - 2001”,   ЗОЛОТОЙ  МЕДАЛЬЮ  конкурса  «Лучшие  товары  Сибири – ГЕММА 2003»,     а также МЕЖДУНАРОДНОЙ  наградой  МЕДАЛЬЮ  «For high guality. New millenium» (Вашингтон 2003). ООО «НИИХП» награждено дипломами «Золотой Меркурий»–2004, «Золотой Меркурий» - 2009, дипломами  лауреата  конкурса «НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА» – 2007, «НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА» – 2008, «НОВОСИБИРСКАЯ МАРКА» -2009.

В 2009 году ООО "НИиХП" занесено на ДОСКУ ПОЧЕТА города Новосибирска.

Смазочно-охлаждающие жидкости из концентратов серии “ЭПМ” и “ПОА”:

- Благодаря специально подобранному составу обладают смазывающими, моющими, антикоррози-онными и бактерицидными свойствами, не теряют качества при хранении и длительном использовании;

- Без подогрева и легко растворяются в воде, не загрязняют атмосферу, не дымят и  НЕ ТРЕБУЮТ  УТИЛИЗАЦИИ.  НЕТОКСИЧНЫ и  ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫ;

- Их использование экономически выгодно благодаря малому расходу;

- Не теряют  свойств при ХРАНЕНИИ  БОЛЕЕ  5  ЛЕТ.

-  Рекомендуются для замены известных отечественных СОЖ ( Акволы, Укринолы, Эколы и др. )

и импортных СОЖ (РАТАК 6210Р, Мобилмет,  Blasocut и др.)

- используется  в различных операциях  лезвийной и абразивной обработки чу-

Эмульсол   “ЭПМ-1”        гунов,  сталей, латуни,   труднообрабатываемых магнитов и ферритов,

- обладает высокой эффективностью  в  ШИРОКОМ  ДИАПАЗОНЕ  режимов,

- выпускается в виде пасты, используется в виде 2,4%-ного водного раствора – эмульсола.

- используется  в различных операциях лезвийной и абразивной обработки чер-

Эмульсол   “ЭПМ-1а”       ных   и  цветных   металлов,  включая  алюминий,  медь и их сплавы,

- обеспечивает чистоту поверхности оборудования и деталей, обладает высокими смазывающими и скользящими свойствами в виде  3,0%-ного  водного раствора – эмульсола.

- применяется для любых видов обработки  металлов, в т.ч. для шлифования

Эмульсол   “ЭПМ-1ш”    чугуна, стали  и цветных  металлов,   включая  АЛЮМИНИЙ, обеспечивает  чистоту  шлифуемой  поверхности  и защиту от коррозии.

- обладает  антикоррозионными,  моющими,  бактерицидными свойствами,  ис-

Эмульсол   “ЭПМ-1у”        пользуется в лезвийной и абразивной обработке ЧЕРНЫХ  металлов,

- выпускается  в  виде  пасты,  используется  в виде 1,4%-ного водного раствора - эмульсола, возможно высыхание раствора на поверхности оборудования и изделий.

- применяется  для  НАРЕЗАНИЯ  РЕЗЬБЫ,  СВЕРЛЕНИЯ,  РЕЗКИ и  ШТАМ-

Смазка    “ЭПМ-2”         ПОВКИ  стали, чугуна  используется  без разбавления  методом  смачивания (окунания),  выпускается  в  виде  жидкой смазки,

- рекомендуется для замены  средств:   СУЛЬФОФРЕЗОЛ,   КЕРОСИН,  масла  МР-5у,  МР-3, ОСМ-5 и др.

- используется   без   разбавления   методом   смачивания    для   НАРЕЗАНИЯ

Смазка   “ЭПМ-2а”     РЕЗЬБЫ,  СВЕРЛЕНИЯ  и  РЕЗКИ  черных и  цветных металлов, включая      АЛЮМИНИЙ,   МЕДЬ  и  их сплавы;

- рекомендуется для замены СУЛЬФОФРЕЗОЛА,  КЕРОСИНО-МАСЛЯНОЙ  смеси, МР-2у,МР-9,ОСМ-1 и др

- используется  в виде  1,2%-ного водного раствора при   лезвийной  и абразив-

СОЖ  “ПОА-1м”                 ной обработке  сталей, чугунов и сплавов в операциях, где не мешает высох-

КОНЦЕНТРАТ                      ший на поверхности станков, изделий и инструментов раствор.

- выпускается в виде пасты, используется в виде 2,4%-ного водного раствора;

СОЖ  “ПОА-2м”             - обладает высокими смазывающими и скользящими свойствами при обработке

КОНЦЕНТРАТ                   сталей, чугунов и сплавов, труднообрабатываемых   магнитов и ферритов.

- предназначена для  консервации оборудования, деталей и изделий на период

Смазка “ЭПМ-2к”           изготовления,  хранения  и  транспортирования,

КОНСЕРВАНТ                  - выпускается в виде твердой мази, наносится в нагретом состоянии приемами  смазывания или окунания, толщину нанесенного слоя можно регулировать,

- при расконсервации легко смывается водой, исключается использование керосина, уайт-спирита и других

токсичных растворителей.

Технические очищающие средства (ТОС) серии “МР”:

-  Предназначены для ОЧИСТКИ, ОБЕЗЖИРИВАНИЯ и РАСКОНСЕРВАЦИИ поверхностей оборудования,  деталей и изделий  при машинной и ручной обработке;

-  Проявляют очищающие свойства  БЕЗ  ПОДОГРЕВА  РАСТВОРОВ;

- Рекомендуются для замены известных средств, таких как  КЕРОСИН, УАЙТ-СПИРИТ, СПИРТЫ, ХЛАДОНЫ,  ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫЕ  ВЕЩЕСТВА (ОП-7, ОП-10)  и  т. д.

- хорошо  растворяется  в  холодной  воде, выпускается в виде густой пасты,

ТОС  “МР-5”                   - обеспечивает  очистку сильнозагрязненных поверхностей  в   виде  5-15%-

ных водных  растворов.

- имеет по сравнению с “МР-5” больше срок службы до полной отра-

ТОС «МР-15»                   ботки рабочего раствора, является эффективным смачивателем,

- выпускается в виде жидкости и используется в виде 1-10%-ных растворов.

-  используется в виде 1-10%-ных водных растворов для  очистки поверхностей

ТОС  “МР-25”                 черных  и  цветных   металлов,  в т.ч.  алюминия, меди  и  их  сплавов,

- выпускается в виде порошка,  растворяется  как в теплой  так и в холодной воде,  более эффективен при нагреве рабочих растворов.

- используется для удаления  ржавчины с поверхности черных  металлов,

ТОС  “МР-35”                 - выпускается в виде геля, что обеспечивает удобства транспортирования и на-

несения на поверхность (погружением или смазыванием) при использовании.

Смазки (концентраты)  для  производства изделий из бетона  серии  “КСФ”:

- предназначены, в виде водных растворов, для  СМАЗКИ ФОРМ И  ОСНАСТКИ при изготовлении бетонных, железобетонных, пенобетонных изделий, тротуарной плитки;

- в отличие от масляных и нефтяных смазок не оставляют на поверхности бетонных изделий окрашенных пятен;     обеспечивают  ровную и гладкую поверхность изделий,   нетоксичны.

- выпускается  в  виде  однородной пасты,  хорошо  растворяется   как в теплой

Смазка   “КСФ-1”              так и в холодной воде, используется в виде 10-20%-ного раствора;

- предназначена для смазывания предпочтительно пластмассовых форм, метал-

лических форм, опалубок и оснастки в условиях холодной обработки.

Закалочные среды (концентраты) для металлов и сплавов:

- выпускается  в  виде  влажного порошка светло-желтого цвета, растворяется

Закалочная среда «ЗСК-1»      как в теплой, так и в холодной воде;

- используется в виде 1,5-2,0 %-ного водного раствора.

- выпускается  в виде сухого  порошка белого цвета;

Закалочная среда «ЗСК-2»   - используется в виде 0,05-0,13 %-ного водного раствора.

Гидравлические жидкости (концентраты):

- выпускается  в виде прозрачной жидкости от желтого до коричневого цвета;

## Гидравлическая              - применяется в гидравлических системах и для антикоррозионной защиты

жидкость                           металлических поверхностей из чугуна и сталей;

- используется в виде 3,0%-ного водного раствора.

ЦЕНЫ за 1 кг продукта: ЭПМ-1 – 86 руб,  ЭПМ-1а – 84 руб,  ЭПМ-1ш – 158 руб, ЭПМ-1у – 72 руб,

ЭПМ-2 – 128 руб, ЭПМ-2а – 138 руб, ЭПМ-2к – 158 руб, ПОА-1м – 78 руб, ПОА-2м – 98 руб, МР-5 – 56 руб,

МР-15 – 128 руб, МР-25 – 62 руб, МР-35 – 128 руб, КСФ-1 – 75 руб,  ЗСК-1 – 98 руб, ЗСК-2 – 520 руб,

Гидравлическая жидкость – 158 руб.

ОТГРУЗКА продуктов в другие регионы производится в любых количествах по заказам предприятий почтовыми посылками, железнодорожными контейнерами и багажом, автотранспортом.

Подробная информация по телефону/факсу: 8-(383)-330-81-64 или 330-84-45

Баянова  Елена  Владимировна  (отдел маркетинга).

Подробная информация на сайте: http:// www.niichp.ru